BIOVISION

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Configuration pfSense

Interfaces · Règles de filtrage · VLANs

| Champ | Détail |
| --- | --- |
| Auteur | Rudy SILVA — BTS SIO SISR |
| Projet | BioVision — Infrastructure Réseau & Active Directory |
| Technologie | pfSense 2.6.x (pare-feu open source basé sur FreeBSD) |
| IP pfSense | 172.20.120.30 (LAN) / WAN DHCP FAI / 172.20.3.1 (DMZ) |
| Statut | Finalisé — Projet scolaire CFA INSTA |
| Date | 2025 |

# 1. Contexte et rôle de pfSense

Dans le cadre du projet BioVision, pfSense est le cœur de l'architecture réseau. Il constitue l'unique point de passage entre toutes les zones réseau et assure le filtrage de l'ensemble des flux entrants et sortants. Sa position centrale garantit qu'aucune communication inter-zones ne peut avoir lieu sans passer par ses règles de sécurité.

| Zone | Rôle | Réseau | Interface pfSense |
| --- | --- | --- | --- |
| WAN | Connexion Internet (simulée via routeur FAI) | DHCP FAI / NAT | em0 |
| LAN | Réseau interne — serveurs et administration IT | 172.20.0.0/22 | em1 |
| DMZ | Zone isolée — serveur Web public | 172.20.3.0/24 | em2 (OPT1) |

ℹ Architecture réseau BioVision : WAN → pfSense → LAN (serveurs, utilisateurs VLANs) → DMZ (serveur Web public isolé) Tout le trafic inter-zones passe obligatoirement par pfSense.

# 2. Installation et configuration initiale

pfSense est déployé sur une machine virtuelle VMware dédiée dans l'environnement BioVision. L'installation se fait depuis l'ISO officiel téléchargé sur le site pfSense.org.

## 2.1 Prérequis matériels (VM)

| Composant | Configuration recommandée | BioVision |
| --- | --- | --- |
| CPU | 1 vCPU minimum | 1 vCPU |
| RAM | 1 Go minimum | 2 Go |
| Disque | 8 Go minimum | 20 Go |
| Cartes réseau | 1 par zone (WAN, LAN, DMZ) | 3 cartes réseau (em0, em1, em2) |
| OS hôte | VMware Workstation / ESXi | VMware |

## 2.2 Procédure d'installation

| 1 | Créer la VM et attacher l'ISO pfSense - Créer une nouvelle VM dans VMware → Type : FreeBSD 64-bit - Attacher 3 cartes réseau : WAN (NAT), LAN (VMnet LAN BioVision), DMZ (VMnet DMZ) - Démarrer sur l'ISO pfSense — accepter la licence - Choisir : Install → Auto (ZFS ou UFS) → Continue → Reboot |
| --- | --- |

| 2 | Assigner les interfaces au démarrage Au premier démarrage, pfSense demande d'assigner les interfaces : Question pfSense; Réponse. Should VLANs be set up now ?; n (on configure les VLANs après). Enter the WAN interface name; em0. Enter the LAN interface name; em1. Enter Optional 1 interface name; em2 (DMZ). Do you want to proceed ?; y. |
| --- | --- |

| 3 | Configurer les adresses IP des interfaces Via le menu console pfSense, option 2 — Set interface(s) IP address : Interface; IP; Masque; DHCP client ?; Gateway. WAN (em0); DHCP; —; Oui (FAI); Auto. LAN (em1); 172.20.120.30; /22 (255.255.252.0); Non; —. OPT1/DMZ (em2); 172.20.3.1; /24 (255.255.255.0); Non; —. |
| --- | --- |

| 4 | Accéder à l'interface Web (WebGUI) Depuis le poste Windows client (172.20.120.23), ouvrir un navigateur : URL : https://172.20.120.30 — Login : admin — Mot de passe : pfsense - Suivre l'assistant de configuration initiale (Setup Wizard) - Renseigner le hostname : pfsense.biovision.com - DNS : 172.20.120.10 (serveur AD BioVision) - Changer le mot de passe admin immédiatement |
| --- | --- |

⚠ Sécurité : Changer le mot de passe par défaut dès le premier accès. Ne jamais laisser le mot de passe 'pfsense' en production. Activer HTTPS et désactiver l'accès WebGUI depuis le WAN.

# 3. Configuration des interfaces WAN / LAN / DMZ

## 3.1 Interface WAN

L'interface WAN représente la connexion vers Internet, simulée ici par le routeur FAI avec NAT/PAT. Elle reçoit une adresse IP dynamique via DHCP.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Type | DHCP (adresse fournie par le routeur FAI) |
| Block private networks | Activé (bloque RFC 1918 entrant) |
| Block bogon networks | Activé (bloque plages non routables) |
| MTU | 1500 (valeur par défaut) |

Chemin WebGUI : Interfaces → WAN

## 3.2 Interface LAN

L'interface LAN connecte pfSense au réseau interne BioVision. Elle sert de passerelle par défaut pour tous les serveurs et utilisateurs du réseau interne.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Adresse IP | 172.20.120.30 |
| Masque de sous-réseau | /22 (255.255.252.0) |
| Description | LAN BioVision — Réseau interne |
| IPv6 | Désactivé |
| Block private networks | Désactivé (réseau interne) |

## 3.3 Interface DMZ (OPT1)

La DMZ héberge le serveur Web public de BioVision. Elle est volontairement isolée du LAN : une compromission du serveur Web ne peut pas se propager aux serveurs internes.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom de l'interface | DMZ (renommer OPT1 en DMZ dans l'interface) |
| Adresse IP | 172.20.3.1 |
| Masque de sous-réseau | /24 (255.255.255.0) |
| Description | Zone DMZ — Serveur Web public |
| IPv6 | Désactivé |

Chemin WebGUI : Interfaces → OPT1 → renommer en DMZ → Enable interface → cocher

ℹ Renommage de l'interface OPT1 : Interfaces → OPT1 → champ 'Description' : saisir DMZ Cela facilite la lecture des règles de pare-feu.

# 4. Configuration des VLANs

Les VLANs permettent de segmenter logiquement le réseau LAN BioVision en plusieurs zones métiers, isolant les différents services (Admin, Ventes, Marketing, R&D) tout en utilisant une seule interface physique sur pfSense.

## 4.1 Plan d'adressage des VLANs

| VLAN ID | Nom | Réseau | Masque | Passerelle pfSense | Nb hôtes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Admin IT | 172.20.0.0 | /24 — 255.255.255.0 | 172.20.0.1 | 254 |
| 20 | Admin Métier | 172.20.10.0 | /25 — 255.255.255.128 | 172.20.10.1 | 126 |
| 30 | Ventes | 172.20.10.128 | /26 — 255.255.255.192 | 172.20.10.129 | 62 |
| 40 | Marketing | 172.20.10.192 | /27 — 255.255.255.224 | 172.20.10.193 | 30 |
| 50 | R&D | 172.20.10.224 | /26 — 255.255.255.192 | 172.20.10.225 | 62 |
| 60 | WiFi | 172.20.2.0 | /24 — 255.255.255.0 | 172.20.2.1 | 254 |

## 4.2 Création des VLANs sur pfSense

Chemin WebGUI : Interfaces → Assignments → VLANs → + Add

| Champ | Valeur (exemple VLAN Admin IT) |
| --- | --- |
| Parent Interface | em1 (interface LAN physique) |
| VLAN Tag | 10 |
| VLAN Priority | 0 (par défaut) |
| Description | VLAN_AdminIT |

Répéter cette opération pour chaque VLAN (20, 30, 40, 50, 60) en changeant le tag et la description.

## 4.3 Assigner et configurer les interfaces VLAN

Après création des VLANs, les assigner comme interfaces dans pfSense :

- Interfaces → Assignments → cliquer sur + Add pour chaque VLAN créé

- Aller dans chaque interface nouvellement créée (OPT2, OPT3…)

- Cocher Enable interface

- Saisir l'adresse IP de passerelle correspondante (ex : 172.20.0.1 pour VLAN Admin IT)

- Saisir le masque correct selon le tableau ci-dessus

- Ajouter une description lisible (ex : VLAN_AdminIT)

- Sauvegarder et appliquer les changements

ℹ Configuration switch Cisco 2960 associée : Les ports connectés aux postes doivent être configurés en mode 'access' avec le bon VLAN. Le port trunk reliant le switch à pfSense doit transporter tous les VLANs (mode trunk). Commandes Cisco : switchport mode trunk / switchport trunk allowed vlan all

# 5. Règles de filtrage (Firewall Rules)

Les règles de filtrage pfSense définissent quel trafic est autorisé ou bloqué entre les zones. pfSense applique les règles de haut en bas — la première règle correspondante est appliquée. Tout trafic non explicitement autorisé est bloqué par défaut.

## 5.1 Principe de fonctionnement

| Concept | Explication |
| --- | --- |
| Stateful firewall | pfSense mémorise les connexions établies — les paquets de retour sont autorisés automatiquement |
| Ordre des règles | De haut en bas — première règle correspondante appliquée |
| Règle par défaut | Bloquer tout (implicit deny) — ce qui n'est pas autorisé est rejeté |
| Interface d'application | Les règles s'appliquent sur l'interface source (trafic entrant sur l'interface) |

## 5.2 Règles interface LAN

Chemin WebGUI : Firewall → Rules → LAN

| Priorité | Action | Protocole | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pass | TCP/UDP | LAN net | 172.20.120.10 | 53 | DNS vers AD |
| 2 | Pass | TCP | LAN net | 172.20.120.10 | 389, 636 | LDAP/LDAPS vers AD |
| 3 | Pass | TCP/UDP | LAN net | 172.20.120.24 | 80, 443 | Accès GLPI |
| 4 | Pass | TCP | LAN net | 172.20.120.131 | 587 | SMTP vers MailCow (DMZ) |
| 5 | Pass | Any | 172.20.0.0/24 | Any | Any | Admin IT — accès complet |
| 6 | Block | Any | LAN net | DMZ net | Any | Bloquer LAN → DMZ (sauf règle 4) |
| 7 | Pass | Any | LAN net | WAN | Any | Accès Internet |

⚠ La règle 6 (Block LAN → DMZ) doit être placée APRÈS la règle SMTP (règle 4). pfSense lit les règles de haut en bas — si le Block est avant, le SMTP sera bloqué. Toujours vérifier l'ordre des règles après modification.

## 5.3 Règles interface DMZ

Chemin WebGUI : Firewall → Rules → DMZ

Principe de sécurité : la DMZ ne doit jamais initier de connexion vers le LAN. Seul le trafic de retour (stateful) est autorisé.

| Priorité | Action | Protocole | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pass | TCP | DMZ net | WAN | 80, 443 | Serveur Web → Internet (mises à jour) |
| 2 | Block | Any | DMZ net | LAN net | Any | Bloquer tout accès DMZ → LAN |
| 3 | Block | Any | DMZ net | Any | Any | Bloquer tout le reste |

ℹ Principe DMZ respecté : Le serveur Web en DMZ ne peut pas contacter les serveurs internes (AD, GLPI, etc.). pfSense stateful autorise automatiquement les réponses aux connexions initiées depuis le LAN. Aucune règle manuelle n'est nécessaire côté DMZ pour les réponses.

## 5.4 Règles interface WAN

Chemin WebGUI : Firewall → Rules → WAN

Par défaut, pfSense bloque tout le trafic entrant depuis le WAN. On n'ouvre que ce qui est strictement nécessaire pour exposer le serveur Web public via le NAT.

| Priorité | Action | Protocole | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pass | TCP | Any | WAN address | 80 | HTTP vers serveur Web DMZ (via NAT) |
| 2 | Pass | TCP | Any | WAN address | 443 | HTTPS vers serveur Web DMZ (via NAT) |
| 3 | Block | Any | Any | Any | Any | Bloquer tout le reste (défaut) |

## 5.5 Configuration du NAT (Port Forward)

Le NAT (Network Address Translation) permet de rediriger le trafic entrant sur le WAN vers le serveur Web en DMZ.

Chemin WebGUI : Firewall → NAT → Port Forward → + Add

| Champ | Valeur HTTP | Valeur HTTPS |
| --- | --- | --- |
| Interface | WAN | WAN |
| Protocol | TCP | TCP |
| Destination | WAN address | WAN address |
| Destination port range | 80 (HTTP) | 443 (HTTPS) |
| Redirect target IP | 172.20.3.10 (IP serveur Web DMZ) | 172.20.3.10 |
| Redirect target port | 80 | 443 |
| Description | NAT HTTP vers serveur Web DMZ | NAT HTTPS vers serveur Web DMZ |
| Filter rule association | Add associated filter rule | Add associated filter rule |

# 6. Vérification et tests

| Test | Commande / Méthode | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Ping LAN → pfSense | ping 172.20.120.30 depuis un poste LAN | Réponse OK |
| Ping LAN → AD | ping 172.20.120.10 | Réponse OK |
| Ping LAN → DMZ | ping 172.20.3.10 | Timeout (bloqué par règle) |
| Accès GLPI | http://172.20.120.24/glpi depuis poste LAN | Page GLPI accessible |
| SMTP LAN → MailCow | nc -zv 172.20.120.131 587 depuis VM GLPI | Connection succeeded |
| Accès Web public | http://IP_WAN depuis extérieur | Page Web serveur DMZ |
| Diagnostic pfSense | Diagnostics → Ping dans WebGUI | Test depuis pfSense lui-même |
| Logs pare-feu | Status → System Logs → Firewall | Vérifier blocages/passages |

✅ Infrastructure pfSense BioVision opérationnelle : ✅ 3 interfaces configurées (WAN / LAN / DMZ) ✅ 6 VLANs métiers créés et assignés ✅ Règles de filtrage inter-zones en place ✅ NAT HTTP/HTTPS vers serveur Web DMZ fonctionnel ✅ Isolation DMZ → LAN vérifiée

# 7. Conclusion

La configuration pfSense du projet BioVision met en œuvre une architecture réseau segmentée et sécurisée, conforme aux bonnes pratiques de l'industrie. L'utilisation de pfSense comme unique point de filtrage inter-zones garantit une visibilité complète sur l'ensemble des flux réseau et permet une administration centralisée des politiques de sécurité.

Les principaux apports de cette configuration sont la séparation stricte des zones (WAN / LAN / DMZ), la segmentation des utilisateurs par VLANs métiers, le contrôle granulaire des flux via les règles de filtrage, et la protection périmétrique via le NAT.

Rudy SILVA — BTS SIO SISR — Projet BioVision — 2025